《数字逻辑》实验报告

| 姓名 | 魏永森 |  | 年级 |  | 2019级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 20192242 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术卓越01班 |
| 实验名称 | 项目三 密码锁设计 |  |  |  |  |
| 实验时间 | 12.4 | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 设计一个密码锁电路，可以通过拨码开关设置初始密码，通过按钮来输入密码，密码位数至少为4位，判断输入密码与设置的密码是否一致。 |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 （1）密码锁源代码编写 （2）密码锁管脚文件编写 （3）密码锁仿真文件编写 （4）下板测试 |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 （1）密码设置为4位（十进制），但用16位来储存，每4位标识一位。 用拨码开关（16个）来设置密码。 五个按钮来输入密码，分别表示了up,down,cnf,back,rst，即对密码某一位的加，减，确定，回退，重置操作。其中重置是直接重置密码所有位，重新输入。 （2）状态转移图 |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 实验设计过程，首先看总体的模块设计 Clk_div是时钟分频器，将clk(100MHz)信号转为hz(100Hz)时钟信号。 datain模块实现按钮输入密码的功能 debounce模块是按钮消抖模块 display模块是实现数码管的显示 lock是在没有写状态机的时候，直接对输入密码和设置密码的比较。 State是后来加上去的Moore状态机功能判断，相当于序列检测器。 Top是顶层模块，调用了子模块形成完整的功能。 顶层模块代码如下： module top(input clk, input [15:0]code, input [4:0]button, output [3:0]sm_wei, output [7:0]sm_duan, output pass, output fail ); wire [15:0]data; wire hz; wire up,down,cnf,back,rst; wire signal; wire [3:0]pw; assign signal=cnf; clk_div div(clk,hz); debounce d0(hz,button[0],up); debounce d1(hz,button[1],down); debounce d2(hz,button[2],cnf); debounce d3(hz,button[3],back); debounce d4(hz,button[4],rst); datain din(hz,up,down,cnf,back,rst,data,pw); display dis(clk,data,sm_wei,sm_duan); //lock lk(signal,rst,code,data,pass,fail); state st(signal,rst,code,pw,pass,fail); endmodule 其中clk是时钟信号，code代表拨码开关输入的16位2进制密码，但是有效的是4位的十进制密码；[4:0]button是五个拨码开关（加，减，确定，回退，重置）;sm_wei和sm_duan是控制数码管输出显示的信号最后的pass和fail信号是最终产生的通过还是失败信号。 Wire型变量[15:0]data用来记录按钮输入的密码。 Hz记录分频之后的时钟信号 Up…..cnf….rst记录加，减，确定，回退，重置信号 Signal记录每次状态机改变状态的信号 [3:0]pw记录每次状态机中每次用来对比的四位二进制输入密码，相当于一位十进制密码 每次按下确定键的时候让signal等于cnf，这样就实现了一个signal的时钟跳变效果，此时在state模块中使得状态改变。 其中除顶层模块之外最重要的就是datain模块。代码如下 module datain(input clk, input up,input down,input cnf,input back,input rst, output reg [15:0]data, output reg [3:0]pw ); reg [3:0]x=0; reg [1:0]cnt; always@(posedge clk or posedge rst)begin if(rst) begin x<=0; cnt<=0; pw<=0; data<=16'b1111111111110000; end else begin if(up) begin if(x==4'b1001)begin x=4'b0000; data={data[15:4],x}; end else begin x=x+1'b1; data={data[15:4],x}; end end else if(down) begin if(x==4'b0000)begin x=4'b1001; data={data[15:4],x}; end else begin x=x-1'b1; data={data[15:4],x}; end end else if(cnf) begin pw=x; data<={data[11:0],4'b0000}; x<=0; end else if(back) begin data<={4'b1111,data[15:4]}; x<=0; pw<=0; end else ; end end endmodule 模块定义变量： Clk时钟信号，up，down，cnf，back，rst是五个按钮经过消抖之后的信号。Data[15:0]data是将五个按钮输入的密码作为输出，传到display模块中进行显示输出。[3:0]pw是每次按下确定键cnf之后当前的四位二进制密码，也就是一位十进制密码，并将其传到state中与code中的四位进行对比，并改变状态。 其中reg型矢量cnt是当使用lock模块而不是state状态机模块的时候记录输入了几位十进制密码的变量。在state模块使用中无作用。 另一个reg型矢量x是记录当前四位十进制数字中的某一位。也就是四位二进制。 接下来在always模块中主要分为两大部分，一部分是rst信号起作用，一部分是rst信号不起作用的时候。比较复杂的是后者。 在这之中需要用条件判断实现4个按钮（除rst信号）的输入功能。 当信号为up的时候，使得当前位密码加一（十进制）。因为4位可以最高存储到15，所以再加一个条件判断语句，当输入已经到9之后，下一位就是0.然后将当前输入的四位二进制密码与data数据中存储的最低四位互换，这样就实现了只在四位二进制数字中操作。 当信号为down的时候，使得当前密码位减一（十进制）。过程与up信号作用过程大同小异。 当信号为cnf的时候，使得pw矢量保存当前data信号的最低四位，也就是十进制的一位数字。然后利用data<={data[11:0],4'b0000};语句使得数码管上显示的数字向高位移动一位。这样看起来有动态效果，并且易于分辨（如果不用state模块判断而使用lock模块的话，此处会有cnt作用使得到第四次确定的时候不移动位置，这样看起来更美观，实现输入四位十进制的功能并判断） 当信号为back的时候，和cnf信号作用基本一致。语句data<={4'b1111,data[15:4]};使得四位密码右移一位，高位用1111填充（再数码管中设置，1111使得该位数码管不显示，为黑暗）然后回退之后用up，down信号就可以改变该位密码的值。 |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1.刚开始做的时候，没有用状态机，然后输入四位密码，数码管上会移动四次，移动到最后会产生前三位有数字，最后一位为0的后果，之后通过增加cnt矢量，记录输入次数，可以使得在第四次输入之后，密码显示不移动。但这样之后back的操作会受影响，之后通过更改cnt变量使得操作正常。 2.后来增加状态机也遇到很多问题，比如输出的时序问题，需要将clk更换为signal变量（当按下确定键时起作用）。更改datain模块使得能够输出四位二进制数字到state模块中比较。 |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 （1）仿真截图 State状态机 Datain输入 （2）下板截图 拨码开关输入密码1131 输入某个数之后按中间按钮左移，发现第二位是3，此时可以执行back操作，右移到第二位修改 一次输入1，1，3，1.并按确定之后最后的led亮，代表pass 若是倒数第二个led亮，则代表fail 七、小组分工情况说明 魏永森：设计密码的输入和对应的七段数码管模块，编写顶层模块。 张鑫：设计密码锁的状态转移图并编写相应的模块，编写激励程序进行仿真。 |  |  |  |  |  |